和田县防沙治沙规划

（2021—2030年）

送审稿

二Ｏ二四年

目录

第一章 规划区概况	1

一、地理区位	1

二、区域自然地理概况	2

三、经济社会概况	6

第二章 防沙治沙现状、成效和形势	8

一、和田县土地沙漠化现状	8

二、和田县沙漠化治理成效	11

三、和田县防沙治沙面临的形势	13

四、防沙治沙工作存在的问题	15

第三章 规划总体思路	18

一、指导思想	18

二、基本原则	18

三、规划依据	20

四、规划目标及任务分解	22

第四章 规划布局	27

一、规划总体布局	27

二、规划治理分区	27

第五章 主要任务及重点工程	32

一、生物治沙	32

二、引洪灌溉	37

三、光伏治沙	38

四、特色沙产业发展	39

五、生态保护与修复	44

第六章 保障措施	46

一、强化组织保障	46

二、强化制度建设	46

三、强化资金保障	47

四、强化资源要素保障	47

五、强化科技支撑	48

六、加强宣传教育	48

附表1：和田县防沙治沙规划目标总任务统计表	49

附表2：和田县防沙治沙规划2024年目标任务表	50

附表3：和田县防沙治沙规划标杆项目表	51

# 第一章 规划区域概况

## 一、地理区位

和田县位于新疆维吾尔自治区南部，塔克拉玛干沙漠南缘、喀喇昆仑山北麓。地处北纬34°22′～38°27′，东经78°～80°30′。县境东与策勒县、洛浦县、和田市交界，东南与西藏自治区相邻，西南与印度实际控制区的克什米尔为邻，西与皮山县、墨玉县相连，北入塔克拉玛干沙漠腹地与墨玉县、洛浦县接壤。和田境内中印、中巴边境线长150千米。县政府驻地距自治区首府乌鲁木齐市公路里程1513千米，航程1098千米。地形南宽北窄，呈葫芦状。东西宽21～150千米，南北长500千米，总面积4.0966万平方公里。

和田县地处古“丝绸之路”南道要冲，是南疆重要的城镇，交通便捷，217 省道南北穿越和田县，315 国道西连皮山县至喀什市，东与策勒、于田、民丰、巴音郭楞蒙古自治区的且末县、若羌县相连。2024年全县辖4个镇，10个乡，259个行政村，9个社区，1172个村民小组。

图1-1和田县区位图

## 二、区域自然地理概况

（一）地形地貌

和田县地处昆仑山北麓，塔克拉玛干大沙漠南缘、玉龙喀什河与喀拉喀什河之间。南部雄伟的昆仑山呈弧形横贯东西，北部地势低平，属塔里木盆地。地势由南向北倾斜，靠近塔里木盆地边缘地带为中低山和丘陵。喀喇昆仑山位于和田县西南边界上，呈西北—东南走向，其主体部分在新疆与克什米尔交界线上，是印度河与塔里木河水系的分水岭。县域地貌类型大致可分为南部高山区、山前起伏带、中部山前冲积扇平原区、北部冲积沙漠平原。

（二）气候

和田县地处亚欧大陆腹地，为温暖带干旱，属典型的温带荒漠型气候，主要特点是降水稀少，气候干燥，四季分明，光照充足，无霜期较长，气温日、年差较大，春季升温快天气多变，夏季炎热、蒸发量大，秋季气爽，降温迅速，冬季寒冷、多晴天。由于地域辽阔，地理条件复杂，各个区域均有不同特征，有着明显差异。

和田县地形高程落差大，气候的垂直分布特征明显，盆地内部热量充沛，冬冷夏热，四季分明；高山区常年白雪皑皑，6月飘雪。从盆地到高山可分为4个气候带：一、暖温带，海拔1500米以下平坦区，﹥10℃积温4100℃～4700℃之间，是农、林、桑蚕种植区；二、温带，海拔在1500～2400米之间山前起伏地带，﹥10℃积温3000℃～3 700℃之间，是半农半牧区；三、寒温带，海拔2400～3000米的浅山地带，﹥10℃积温3000℃以下，夏季短促、冬季漫长，极端最低气温在-25℃以下，平均年降水量200毫米左右，热量条件差，只能栽培青稞，由于降水量多，是县境内主要牧区；四、寒带，海拔3000米以上，无四季之分，只有冷暖之别，﹥10℃积温在2 000℃以下，分布有荒漠草原、山地草原、高寒草原、高寒草甸和高山坐垫植被。

和田县南北纬度上的差别，主要是高度差别引起的辐射量南北梯度较大；东西向梯度差异小。和田县是光能资源较丰富的地区，平原区太阳辐射年总量为143.1千卡/平方厘米，仅次于青藏高原，80%的年份在136.2千卡/平方厘米以上，最高值出现6月，月总量为16.6千卡/平方厘米，日平均553卡/平方厘米，最低值在12月，月总量为6.7千卡/平方厘米。沙漠区与平原区的太阳辐射强度基本相同。起伏区由于阴雨天气稍多，太阳辐射量小于平原区。山区地势高空气稀薄，大气透明度好，太阳辐射（尤以直接辐射）相应增加，年总量可达150千卡/平方厘米以上。

和田降雨很少，风沙和浮尘天气很多，平原区年平均有风沙、浮尘天气200多天，使日照时数和日照百分率明显减少，这种现象以春季最为突出。平原区日照时数为2643.9小时，可照时数为4433.5小时，年平均日照百分率为60%。其中以10月份日照最多有266.1小时，日照百分率为77%；2月份日照数最少。

（三）水文

和田县地表水引用喀拉喀什河和玉龙喀什河河水，两条河多年平均径流量45.36亿m3。和田县地下水储备量4.96亿m3，可开采量1.89亿m3。和田县目前共有5座水库，其中平原储水水库3座，年平均储水量3431万m3。

表1-1和田县湖泊情况统计表

| 序号 | 湖名 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鸳鸯湖 | 1.07 |
| 2 | 甜水海 | 1.23 |
| 3 | 甜水湖2 | 1.37 |
| 4 | 甜水湖1 | 1.42 |
| 5 | 兰池 | 2.24 |
| 6 | 红山湖 | 9.62 |
| 7 | 苦水湖 | 4.28 |
| 8 | 到腾格湖 | 22.43 |
| 9 | 萨利吉勒干南库勒 | 58.46 |
| 10 | 阿克赛钦湖 | 165.09 |

和田县地下水补给来源主要为高山降水、融雪、融冰。由于历次造山运动，昆仑山脉受到强烈挤压，地层褶皱、断裂，山岩破碎，河谷下切，山体风化，河床覆盖层厚，粒粗、坡陡，水的下渗流速快，渗透量大。地下水渗流方向由南向北，埋藏深度亦南深北浅。越接近灌区、绿洲和沙漠地带，粉沙土壤颗粒极细，流速变缓，地下水逐渐回升抬高，并有泉水出现。地下水大部分集中于河道两侧，一般河流出山口地带有巨厚砂砾为冲积层，是较丰富的含水层，水源补给为河水。和田县地下水综合补给量为4.78亿m3。

和田县境内有冰川面积251,850.1公顷，分布在昆仑山之巅。昆仑山的冰川是塔里木盆地南侧河流的源头，也是和田县主要河流的重要补给水来源之一，主要冰川、冰峰有8处。

表1-2 和田县冰川情况统计表

| 序号 | 冰川、冰峰名 | 面积（km2） | 海拔（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙孜克艾格尔 | 99 | 5100~6900 |
| 2 | 托日艾峨孜塔格康库碌 | 12 | 4900~5200 |
| 3 | 泉水沟 | 64 | 6000 |
| 4 | 萨岔口 | 24 | 6000 |
| 5 | 慕士山 | 100 | 6628 |
| 6 | 卡孜勒谷地冰海 | 10 | 6300 |
| 7 | 塔弥特 | 100 | 5000~5800 |
| 8 | 库尔牙孜 | 276 | 5980~6270 |

（四）土壤

和田县属于干旱荒漠地区，土壤分7个土类、11个亚类、22个土属、28个土种。优势土类为灌淤土，其余面积稍大的有草甸土、潮土、水稻土和盐土。主要土种为淡黄沙壤土，其他面积较大的土种是：轻度盐化潮土、河滩盐化草甸土、碱滩盐化草甸土、沙板盐化水稻土、薄层河滩土、灌淤棕漠土和苏打盐土、硫酸盐-氯化物盐土。山间河谷平原主要是淡黄沙壤土及盐化草甸土、薄层戈壁土和河滩土，山前冲积扇的主体部分均为淡黄沙壤土，山间洼地溢出带发育着盐化草甸土、盐化潮土及水稻土，北部冲积平原主要是淡黄沙壤土及淤河土、盐化潮土和草甸土。和田县土壤质地疏松易于耕作，通气性好，气、热、肥力因素易满足需要，但不保水、不保肥，有机质含量低，缺磷少氮、但钾丰富。

- 经济社会概况

- 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的一年。在县委、县政府强有力的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，聚焦和田县“4+1”经济发展板块，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断克服经济运行中存在的新问题和新困难，全力协调服务重点产业、重点行业和重点企业，提升经济运行质量，经济发展稳中有进、产业结构不断优化，全年主要经济指标增速好于预期，实现了经济持续健康稳定发展。

- 和田县2023年经济运行回稳向好，发展韧性持续彰显，经济总量再上新台阶。根据地区统一核算，和田县全年实现地区生产总值（GDP）638929万元，按可比价格计算（下同），增速比去年同期增长6.7%。其中，第一产业实现增加值166798万元，比去年同期增长8.4%；第二产业实现增加值151542万元，比去年同期增长11.9%；第三产业实现增加值320589万元，比去年同期增长4.0%。三次产业结构比例为：26:24:50。分季度看，一季度地区生产总值同比增长1%，二季度增长4.5%，三季度增长7.1%，四季度增长6.7%。全年人均地区生产总值18485元，同比增长7.2%。

# 第二章 防沙治沙现状、成效和形势

## 一、和田县土地沙漠化现状

和田县属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，蒸发强烈，极端干旱，年均降水量34mm，年均蒸发量达2563mm，年均沙尘天气220天以上。在西北风、东北风的常年作用下，形成上风口阿瓦提乡、塔瓦库勒乡、色格孜库勒乡，下风口英阿瓦提乡、英艾日克乡、吾宗肖乡、百和镇，流动沙丘向南移动，直接影响绿洲的生存和发展，威胁绿洲生态安全。绿洲内部包裹的沙漠和阿和公路沿线沙漠空白区是最大的沙源区，也是易发生流沙入侵绿洲的危害区。全县国土总面积4.09万平方公里，山区占95%、沙漠占3%、绿洲仅占2%。林地92.34万亩，草原706.95万亩，湿地187.42万亩。第六次全国荒漠化和沙化调查结果显示，现有沙化土地552.1万亩，与第五次荒漠化沙化监测统计数据相比，和田县沙化土地总面积减少62.74万亩。实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。但是，和田气候干燥，降水稀少，荒漠化治理任重而道远。

（一）沙化土地面积

根据第六次沙化土地监测结果，和田县沙化土地总面积36.81万公顷（552.14万亩），其中：轻度沙化土地面积1.77万公顷（26.49万亩），占沙化土地面积的4.79%；中度沙化土地面积1.89万公顷（28.41万亩），占沙化土地面积的5.15%；重度沙化土地面积4.29万公顷（64.31万亩），占沙化土地面积的11.65%；极重度沙化土地面积28.86万公顷（432.93万亩），占沙化土地面积的78.41%。

图2-1和田县不同沙化程度土地占比分布图

（二）沙化土地类型特征

按沙化土地类型分：流动沙地（丘）面积4.76万公顷（71.37万亩），占沙化土地面积的12.93%；半固定沙地（丘）面积2.27万公顷（34.00万亩），占沙化土地面积的6.16%；固定沙地（丘）面积2.92万公顷（43.97万亩），占沙化土地面积的7.96%；沙化耕地面积0.55万公顷（8.28万亩）、非生物治沙工程地面积0.02万公顷（0.32万亩），占沙化土地面积的1.56%；戈壁面积26.28万公顷（394.2万亩），占沙化土地面积的71.39%。主要分布于和田县阿瓦提乡、塔瓦库勒乡、色格孜库勒乡、吾宗肖乡、英艾日克乡等乡镇；和田县现有林地面积6.15万公顷（92.34万亩），其中：人工林4.48万公顷（67.26万亩），天然林1.67万公顷（25.08万亩）；目前和田县森林覆盖率1.57%。

图2-2和田县不同类型沙化土地占比分布图

（三）可治理沙化土地情况

和田县沙化土地面积中，可治理沙化土地面积45067.19公顷（67.6万亩），占县域沙化土地面积的12.24%。其中，可治理沙化土地面积中已经实施治理的面积22353.32公顷（33.53万亩），占县域可治理沙化土地面积 49.60%；待治理面积22713.87公顷（34.07万亩），占县域可治理沙化土地面积50.40%。可治理沙化土地类型包括半固定沙地（丘）面积11665.89公顷（17.5万亩），占比25.89%；固定沙地（丘）面积24825.93公顷（37.24万亩），占比55.09%；沙化耕地面积5522.84公顷（8.28万亩），占比12.25%；非生物治沙工程用地面积215.74公顷（0.32万亩），占比0.48%；戈壁面积2836.79公顷（4.26万亩），占比6.29%。

图2-3和田县不同类型可治理沙化土地占比

## 二、和田县沙漠化治理成效

（一）防沙治沙工作成效显著，生态环境明显改善

据第六次沙漠化监测数据显示，较第五次全国沙漠化监测数据，和田县沙化土地总面积减少了4.18万公顷（62.74万亩），沙化土地扩展速度持续减缓。流动沙地（丘）面积减少了1.48万公顷（22.16万亩）、半固定沙地（丘）面积减少了0.92万公顷（13.81万亩）、固定沙地（丘）面积增加了1.01万公顷（15.21万亩）、沙化耕地面积减少了0.93万公顷（13.97万亩）、非生物治沙工程用地面积减少了0.01万公顷（0.18万亩）、戈壁面积减少了1.86万公顷（27.84万亩）。防沙治沙为改善生态状况、保障沙区经济社会发展、促进农民增收发挥了重要的推动作用。通过推进森林、草原、荒漠重大生态工程建设，扩大了绿洲面积，生态资源得到有效的保护，生态系统得到不断修复，沙区植被盖度逐年增高，区域绿量不断增加，地表变“绿”，固态能力明显提高，小气候得到改善，减少风沙危害，减缓风沙向绿洲延伸的进程。

通过防沙治沙生态建设，生物多样性得到了提升，有效促进了生态系统平衡。通过工程造林、封沙育林、围栏封育等工程，加强天然荒漠植被的保护，使脆弱的生态系统得到恢复，区域内湿地得到了有效保护，生态环境的自我调节能力得到增强，不仅有效地保护珍稀动植物资源，而且为物种的恢复、种群数量的增加及群落创造良好的环境条件，最终促进生态系统平衡。

表2-1和田县沙化土地面积变化情况表

| 沙化土地类型 | 变化情况 | 面积（万公顷） | 现状面积（万亩） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动沙地（丘） | 减少 | 1.48 | 22.16 |
| 半固定沙地（丘） | 减少 | 0.92 | 13.81 |
| 固定沙地（丘） | 增加 | 1.01 | 15.21 |
| 沙化耕地 | 减少 | 0.93 | 13.97 |
| 非生物治沙工程用地 | 减少 | 0.01 | 0.18 |
| 戈壁 | 减少 | 1.86 | 27.84 |

（二）积极发展沙漠经济，实现生态经济双赢

和田县积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路，因地制宜统筹推进高标准农业种植、标准化养殖、沙漠水产养殖、沙漠设施农业智能温室建设。和田县大力实施防沙治沙绿色生态工程，坚持“内涵挖潜”和“外延拓展”相结合，一边走治沙造林、特色养殖、特色林果、设施农业、红柳肉苁蓉种植、沙漠旅游等“多业一体”的防沙治沙之路。由沙进人退，到人进沙退，再到向沙漠要效益。在坚守生态优先的前提下，深入挖掘沙土资源的潜力，充分利用当地的资源禀赋，以“产业生态化、生态产业化”为引领，积极推动肉苁蓉等“沙产业”的发展。2023年全县肉苁蓉产量1.27万吨，产值1.73亿元。目前，全县红柳大芸种植面积3.71万亩，梭梭大芸2.9万亩，既充分利用了沙漠土地，改善了生态环境，还为农民带来了实实在在的经济收益，实现了生态与经济的双丰收。

## 三、和田县防沙治沙面临的形势

经过长期努力，和田县防沙治沙工作取得了明显成效，沙化土地扩展趋势得到有效遏制，但重度沙化土地面积大、分布广、风沙灾害严重，生态环境仍十分脆弱，沙区治理的任务仍然非常艰巨。系统开展“沙漠锁边、绿洲连片”防沙治沙综合治理，打好“沙漠边缘阻击战”，依然面临不容忽视的挑战。

（一）水资源控制能力不足，制约防沙治沙进程

和田县地表水资源主要来源于喀拉喀什河和玉龙喀什河，两河多年平均径流量45.36亿m3。地下水资源储量4.96亿m3，可开采水资源量1.89亿m3。2023年和田县用水总量指标为5.62亿m3，地表水用水总量指标4.83亿m3，地下水用水量指标0.79亿m3。同时，区域工程性缺水问题突出，现状水利工程对地表水资源的控制能力不足。

（二）沙化土地面积大，治沙难度大

根据第六次沙化土地监测结果，和田县沙化土地总面积36.81万公顷（552.14万亩），其中：极重度沙化土地面积28.86万公顷（432.93万亩），占沙化土地面积的78.41%。沙化土地治理任务艰巨；区域绿洲面积比重较低，且被沙漠分割包围，绿洲安全面临严峻挑战；区域生态脆弱，生态系统自然修复能力低，防沙治沙生态工程后续维护任务艰巨。和田县现有沙化土地中具备治理条件和需要治理的土地较多。按现有的速度，需要更长时间才能完成治理。特别是下一步需要重点治理的沙化土地，沙化程度更重，自然条件更差。

（三）治理成果依然脆弱，人为隐患依然较多

部分已治理地区植被刚开始恢复，稳定性差，如果得不到有效巩固，土地沙化极易反弹。一些地方退耕还林后，后续产业没有发展起来，如果不能有效解决农民的长远生计问题，就可能导致毁林开荒，再次造成土地沙化。和田县正处在工业化、城镇化快速推进阶段，经济社会发展对生态的要求日益提高。

（四）全球气候变暖，加剧生态风险

20世纪80年代后期以来，伴随着气温和降水的“突变性”增加，新疆干旱区极端气候水文事件的强度和频率呈明显增加趋势。气候变化及其引发的极端水文事件日益加剧了对干旱区水资源供给系统的影响。气候变暖加剧了冰川萎缩，水系统稳定性减弱，冰川退缩加剧，固态水资源流失严重，同时，随着冰川退缩、冰川调节功能的下降以及降水变率的增大，河流水文过程会因极端气候水文事件频度和强度的增大而变得更为复杂，导致水文波动性增加，水资源不确定性加大，水资源系统稳定性减弱，未来水资源风险加大，防沙治沙工作中的用水保障不确定性进一步加剧。气候变暖导致蒸发加大，土壤水分散失加剧，干旱强度强大，进一步加剧了“三生用水”矛盾，加大了资源性缺水区生态治理的难度；气候变暖会进一步加剧极端天气出现的频率，导致未来面临暴雨、洪水和沙尘暴天气增多、绿洲生态安全风险增大。

## 四、防沙治沙工作存在的问题

和田县是生态极其脆弱的区域，已经初步治理的区域生态系统脆弱，成果巩固压力很大，尚未治理的沙地自然条件更差，治理难度更大，防沙治沙任务更艰巨。传统的荒漠化防治方法不能带来合理的经济效益，而且生态效益不高，不能充分调动农民、企业和外来资本等参与的积极性。

（一）沙漠化治理较为被动，经济和生态效益不显著

传统的方法在治理沙漠化时往往未能激发多元参与者的动力，仅依赖植树造林难以实现经济上的可持续性，特别是在生态环境恶劣的情况下，其生态改善效果有限。每年不得不重复植树造林，经济效益微乎其微，而且在自然灾害发生后，这种重复性的植树活动对生态环境的实质性改善作用不大，其生态效益并不理想。

（二）生态产业化不足，缺乏合理有效的先行规划

和田县的沙漠化治理大多沿袭了传统的荒漠化防治模式，沙漠开发利用的理念尚未深入人心，对荒漠资源的合理开发与利用以及荒漠产业的合理布局等方面的认识还不够充分，荒漠产业在沙漠化防治中的作用尚未得到充分的关注。在荒漠化防治工作中，一些地方对荒漠资源的开采与利用缺少高效、合理的组织，缺少科学的规划与法规约束。荒漠产业的无序发展，不但不能改善荒漠地区的生态环境，反而会带来更大的危害。

（三）技术短缺，防沙治沙发展水平较低

沙区环境存在空间差异，针对可治理的沙漠，需要科学规划工程固沙，分区、分类，因地制宜，选择适宜的工程技术组合模式，尤其需要明确防沙保护的对象（绿洲边缘，交通干线，居民点等）。此外，在沙漠边缘水资源极度匮乏区域，采取草方格等物理治沙方式防沙固沙，降低沙流动性。设立国家沙化土地封禁保护区需慎重，将防沙治沙与国家“双重”工程相结合。

（四）产业融合不深，沙产业高质量发展不足

有待进一步提升科学规划好防沙、治沙、用沙，提升沙产业发展质量，融生态建设与发展经济于一体的沙漠边缘沙产业有待进一步发展，物种配置结构有待进一步优化。遵循自然和经济规律，坚持治沙致富、增绿增收相结合，在保护好生态且水资源条件允许的基础上，继续扩大沙产业种植规模，优化沙产业的种植结构、管理模式，进一步优化物种配置结构，如推广红柳、梭梭的种植（地下接种肉苁蓉），打造沙产业的龙头企业，带动农户，提高综合效益，促进农牧民增收，助力脱贫成果巩固和乡村振兴。切实推动沙区特色产业发展，在确保生态改善的同时，注重结构调整，发展沙区产业，增加农民收入。

（五）“三北”防护林体系有待完善，局部防护林退化

防护林带功能下降，种植模式有待优化，巩固成果任务艰巨。严峻自然气候条件的影响，一些经初步治理的区域，由于自然条件差，生态状况仍处于恢复的初始阶段，稳定性不够，地方财政紧张，后期管理资金短缺，巩固和扩大治理工作成果难。局部地方绿洲防护林网过密、物种单一、后期退化，有待后期提升、修复。

# 第三章 规划总体思路

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理思想，贯彻落实《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划 （2021-2030 年）》和《和田地区防沙治沙规划（2021—2030年）》，坚持“绝不留白”“广泛试点示范”“树立标杆”原则，在主要风沙口、沙尘暴策源地和沙尘频发区，以“沙漠锁边、绿洲集中连片、生态良好可持续”为主攻方向，以“防风、阻沙、控尘”为治理目标，突出沙漠边缘空白区、绿洲外围风沙危害区、重要设施保护区等重点治理区域，按照保护优先、重点修复、适度利用的总体思路，积极开展沙化土地综合治理，加强防沙治沙重点区域生态保护与修复，实现沙产业绿色高质量发展，全力推进防沙治沙高质量发展，有效改善沙区人民生态环境，筑牢和田生态安全屏障，为社会经济发展提供有力支撑。

## 二、基本原则

（一）坚持保护优先，宜沙则沙

充分发挥荒漠生态系统的自我修复能力，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，优先保护沙化区域的现有植被，采取综合治理措施，强化监测预警能力，严格保护治理成果。尊重自然规律，对于不具备治理条件的区域要宜荒则荒，宜沙则沙，以保护和恢复稳定的沙区生态系统为核心，预防和保护结合。

（二）坚持以水定绿，量水而行

立足沙区实际，合理利用水资源，以水定绿，量水而行，科学选择植被恢复模式，合理规划植被的类型与面积。以节水为导向，以恢复天然植被为主，辅以人工植被建设，科学构建生态防护体系，推进生态治理与水资源承载能力的协调发展。

（三）坚持统筹规划，分类施策

依托国家重点防沙治沙工程，落实“双重”规划、统筹防沙治沙工程项目，以点带片，以片促面，充分考虑沙区自然条件和生态状况，科学合理布局，对沙化土地实行因地制宜、分类施策，制定相应的防治途径与对策。

（四）坚持突出重点，创新机制

按照先急后缓、先易后难、保证重点的原则，集中人力、物力和财力，在重点区域规划实施防沙治沙生态保护与修复重大工程。创新金融工具，进一步拓宽防沙治沙融资渠道，建立健全沙化土地生态保护补偿机制，全面巩固防沙治沙的成果。

（五）坚持政府主导，社会参与

突出政府主导作用，通过制定规划、组织协调、提供政策支持和资金保障。鼓励单位和个人承包防治，利用市场机制推动防沙治沙产业发展，引导社会力量参与，形成防沙治沙合力。

## 三、规划依据

（一）法律法规

l.《中华人民共和国防沙治沙法》；

2.《中华人民共和国水法》；

3.《中华人民共和国森林法》；

4.《中华人民共和国草原法》；

5.《中华人民共和国水土保持法》；

6.《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月修订）；

（二）规范与标准

l.《封山（沙）育林技术规程》（GB/T15163-2018）；

2.《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）；

3.《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；

4.《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3-2001）；

5、《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

6.《防风固沙林工程设计规范》（GB-T 51085-2015）；

7.《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

8.《防风固沙林建设技术规程》（DB11-T 723 2010）；

9.《沙化土地修复治理技术规程》（DB14-T 2771-2023）；

10.《流动沙地沙障设置技术规程》（LY-T 2986-2018）；

（三）其他规划及文件资料

l.《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》（2005年）；

2.《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》；

3.《北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》；

4.《青藏高原生态屏障区生态保护和修复规划（2021—2035年）》；

5.《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》（2021年）；

6.《全国防沙治沙规划 （ 2021-2030 年）》（2022年）；

7.中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》（2023年1月4日）；

8.《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2022年）；

9.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》（2021年）；

10.《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》；

11.《新疆维吾尔自治区第六次土地荒漠化和沙化监测报告》（2021年）；

12、《新疆维吾尔自治区林业草原保护发展“十四五”规划》（2021年）；

13、《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划 (2021—2030年）》；

14、《和田地区防沙治沙规划 （2021—2030年）》；

15、《和田地区塔克拉玛干沙漠边缘阻击战实施方案（试行）》。

## 四、规划目标及任务分解

4.1规划目标

2021—2030年计划完成沙化土地治理面积121.027万亩，以实现沙化土地修复、提升生态承载力和生态服务功能、实现生态系统良性循环和促进沙产业发展为目标，努力构建可经营、可持续的新时代防沙治沙用沙新格局，有效改善沙区人民生态环境，保障生态安全，为社会经济可持续发展提供有力支撑。

2021年—2023年完成沙化土地治理面积30.62万亩，其中：人工造林0.82万亩，人工种草0.4万亩，退化林修复0.9万亩，封沙育林13万亩，引洪灌溉1.5万亩，草原改良8万亩，草原围栏6万亩。

2024年，完成沙化土地治理面积25.36万亩，其中：光伏治沙1.5万亩（50万千瓦），人工造乔木林6.5万亩〈含杜仲产业6.4万亩〉、人工造灌木林1.8万亩、人工种草0.3万亩，退化林修复0.57万亩，草原改良4.3万亩，草原围栏2.46万亩，引洪灌溉1.7万亩，粮食产能提升6.23万亩。

2025年—2026年，完成沙化土地治理任务35.557万亩，其中：光伏治沙4.5万亩（150万千瓦）、生物治沙31.057万亩。沙区林草植被持续增加，沙化土地面积持续减少，沙化程度持续减轻，生态系统质量持续改善，重点治理区生态状况明显改善，全面筑牢生态安全屏障。

2027年—2030年，完成沙化土地治理任务29.49亩，其中：光伏治沙9万亩（300万千瓦）、生物治沙20.49万亩。沙区林草植被稳定增加，沙化趋势得到根本遏制，生态系统的质量和稳定性得到全面提升，把沙区打造成农业增收、生态良好、环境优美、产业兴旺、人民幸福的示范样板。

4.2任务分解

1.2021—2023年完成治理30.62万亩，其中：人工造林0.82万亩，人工种草0.4万亩，退化林修复0.9万亩，封沙育林13万亩，引洪灌溉1.5万亩，草原改良8万亩，草原围栏6万亩。建设地点和田县各乡镇。

2.2024年完成治理25.36万亩，其中：

（1）杜仲产业6.4万亩。位于阿和公路西侧，塔瓦库勒乡以东，建设苗木繁育、采穗圃、叶林模式等基地，推动“生产+加工+科技”产业链条完整的杜仲产业中心。

（2）光伏治沙1.5万亩。和田县50万千瓦集中式光伏治沙项目，该项目在和田县规划区域内建设50万千瓦集中式光伏基地，占地面积1.5万亩，预计总投资约22.75亿元。

（3）光伏配套异地治沙（灌木造林）1.5万亩。建设地点塔瓦库勒乡以东（昆仑检查站），主要种植红柳、沙棘、酸模。

（4）国有未利用土地开发，粮食产能提升6.23万亩（不包含配套防护林面积，已纳入“三北六期”规划）。建设地点色格孜库勒乡、阿瓦提乡、吾宗肖乡。

（5）引洪灌溉1.7万亩。引洪灌溉范围主要位于色格孜库勒乡1林班、2林班，新建引洪渠及分支7条、闸口11座、监测井2座及宣传牌等。

（6）“三北六期”“双重”任务7万亩。其中：人工造乔木面积0.1万亩（2023年粮食产能提升配套防护林面积）、人工造灌木面积0.3万亩（英艾日克乡）、人工种草面积0.3万亩（喀什塔什乡）、退化林修复面积0.3万亩（塔瓦库勒乡、阿瓦提乡、吾宗肖乡、色格孜库勒乡、朗如乡、巴格其镇、布扎克乡、拉依喀乡、英艾日克乡）、草原改良面积4万亩（喀什塔什乡）、草原围栏封育面积2万亩（喀什塔什乡）。

（7）“三北六期”林草湿一体化1.03万亩。其中：退化林修复0.27万亩（色格孜库勒乡、吾宗肖乡、阿瓦提乡、英艾日克乡、拉依喀乡、巴格其镇、罕艾日克镇），草原改良0.3万亩（喀什塔什乡），草原围栏0.46万亩（喀什塔什乡）。

3.2025年—2026年，完成治理35.5568万亩。其中：

（1）杜仲6万亩。塔瓦库勒乡3万亩，阿瓦提乡3万亩。

（2）光伏治沙4.5万亩。地点为朗如乡1.5万亩、阿和公路西侧3万亩，装机容量150万千瓦。

（3）国有未利用土地开发，粮食产能提升5.1万亩（不包含配套防护林面积，已纳入“三北六期”规划），建设地点阿瓦提乡。

（4）引洪灌溉3万亩。引洪灌溉范围主要位于色格孜库勒乡天然胡杨林，修建渠道、引水口、闸口等。

（5）群众治沙（灌木造林）6.34万亩。阿瓦提乡0.78万亩、塔瓦库勒乡2.66万亩、色格孜库勒乡0.41万亩、吾宗肖乡1.25万亩、阿和公路西侧1.24万亩。主要种植红柳、梭梭等。

（6）“三北六期”“双重”任务7.8万亩。其中：人工造乔木面积0.1万亩（2023年粮食产能提升配套防护林面积）、人工种草面积0.3万亩（喀什塔什乡）、退化林修复面积0.4万亩（阿瓦提乡、塔瓦库勒乡、吾宗肖乡、色格孜库勒乡、朗如乡拉依喀乡）、草原改良面积5万亩（喀什塔什乡）、草原围栏封育面积2万亩（朗如乡）。

（7）“三北六期”林草湿一体化1.0768万亩。其中：退化林修复0.2878万亩（各乡镇）、草原改良0.3万亩（喀什塔什乡）、草原围栏0.489万亩（喀什塔什乡）。

（8）“三北六期”人工造林1万亩。位于阿瓦提乡、色格孜库勒乡、吾宗肖乡。种植杨树、沙枣、杜仲等防护林。

（9）“三北六期”新造林管护0.74万亩。位于布扎克乡、色格孜库勒乡、阿瓦提乡、塔瓦库勒乡、英艾日克乡。对2021年—2022年造林进行管护，巩固造林成果。

4.2027—2030年完成治理29.489万亩，其中：

（1）光伏治沙9万亩。地点为朗如乡，阿和公路边，装机容量300万千瓦。

（2）引洪灌溉6.03万亩。引洪灌溉范围主要位于阿瓦提乡天然胡杨林，修建渠道、引水口、闸口等。

（3）退化草原改良10万亩。地点为朗如乡、喀什塔什乡。对中度退化草原进行围栏、施肥、病虫害防治等措施提升天然草原质量。

（4）“三北六期”林草湿一体化退化林修复0.4422万亩。对绿洲范围内各乡镇退化防护林进行补植补造、病虫害防治、修剪、施肥等措施提升防护林质量。

（5）“三北六期”人工造林0.78万亩。位于阿瓦提乡、塔瓦库勒乡、布扎克乡。种植杨树、沙枣、杜仲等防护林。

（6）“三北六期”新造林管护0.5728万亩。位于色格孜库勒乡、阿瓦提乡、吾宗肖乡。对2023年以来新造林进行管护，巩固造林成果。

（7）人工灌木造林2.664万亩。位于阿和公路西侧，塔瓦库勒乡，阿瓦提乡。

# 第四章 规划布局

## 一、规划总体布局

深入贯彻落实主体功能区战略，立足和田县沙化土地实际情况和生态安全格局，与和田县国土空间规划等上位规划相衔接，统筹考虑沙化土地空间分布、治理方向等因素，综合开展分区治理。在绿洲外围沙化土地治理区、荒漠天然林区域、风沙流活动频繁沙漠空白区、绿洲内沙漠空白地带、零散沙地治理区等不同类型区域重点实施生物治沙标杆项目、沙产业标杆项目两大标杆项目，以草原改良建设、防沙治沙杜仲综合产业园建设、光伏配套异地治沙、沙化土地治理、天然林引洪灌溉、粮食产能提升、种苗基地建设等一系列重点工程为依托，构建可经营可持续的新时代防沙治沙新格局。

## 二、规划治理分区

结合和田县的地形地貌、水文、气候等自然条件和沙化土地分布特点、沙化成因多样性和水资源承载能力，综合考虑地域的连续性、治理方向的相似性等因素，将全县沙化土地划分为“绿洲外围风沙危害区、绿洲内部巩固提升区、荒漠天然林区域”等三个治理分区，根据各分区区域特点开展针对性治理任务。

（一）绿洲内部巩固提升区

1. 区域概况：和田县绿洲内部沙化土地治理区进一步划分为绿洲内北部（涉及塔瓦库勒乡、阿瓦提乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、吾宗肖乡、英艾日克乡、百和镇）、绿洲内南部（涉及朗如乡、喀什塔什乡、布扎克乡、拉依喀乡，巴格其镇、罕艾日克镇）、绿洲及周边退化防护林修复区（涉及阿瓦提乡、色格孜库勒乡、英阿瓦提乡、英艾日克乡、百和镇）。

2. 主要问题：绿洲北部为广袤的塔克拉玛干沙漠，在西北风的作用下，流动沙丘向南移动，直接影响绿洲的生存和发展，因此，绿洲北部为防风阻沙重点治理区。该区属于土地沙化扩展区域、沙尘暴主要路径区域，将直接危害重要国防交通水利设施以及影响经济发展和人民群众生产生活。绿洲外围南部位于山前冲积-洪积扇区的砾石戈壁带，由于风化风蚀作用和山洪冲积，表层多砾石粗砂，土壤以棕漠土、灌淤土为主，有少量风沙土，除沿河丛生少量杂草、灌木外，其余无植被。常年大风吹蚀，若不积极治理，土地沙化形势将更加严重。另外，和田绿洲外围南部还是重要的交通要道，G315、G580 国道、西和高速公路。绿洲内及其周边，抵御风沙的防护林体系存在退化、缺失现象，需改造、补植和提高。经过几十年的建设，和田县防护林面积不断扩大，绿洲外围生态环境大大改善，环境质量不断提高，但早期营造的大面积防护基干林带已经成熟或过熟，存在老化、退化现象，急需更新改造，部分区域甚至存在缺苗断带或被砍伐的情况，且滴灌设施已陈旧老化，需要更换滴灌设施，对防护林进行改造、补植和提高。

3. 主要防治措施：①在绿洲内北部：依据天然植被分布情况可建设天然林草保护区，保护现有天然植被，免遭动物对荒漠植被的啃食、破坏；同时，结合植树造林、提升防风固沙功能；通过种植荒漠灌木经济林，发展特色沙产业。②在绿洲内南部区域适当开发“光伏产业+防沙治沙”建设项目，防风阻沙的同时，带来一定的经济效益；③绿洲及周边退化防护林修复区：实施农田、道路防护林的补植、修复、提升和改造工程，提升防护林的生态防护功能，保护绿洲。④对北部区域内的零散沙地进行整合利用开发，发挥社会各界，特别是农牧民的主体作用，将沙地承包给合作社和农牧民群众，按照“谁投资、谁种植、谁受益”的原则，将国有未利用土地划转村集体管理，由村里从实际出发对有意愿发展沙产业农户，按照户30—50亩不等规模分配给有种植能力的本地农户。因地制宜发展饲料、经济林果、梭梭大芸等林沙产业，建立一批特色林沙产业基地，由单一的生态效益向生态、经济、社会多重效益转变。以“谁治理、谁管护、谁受益”为原则，让农牧民造林种草、护林护草，每年自发补植、抚育管护，既是造林主体，也是受益主体，解决长期以来制约林业发展的“活不了、管不住、投入少、富不起来”的问题。⑤对部分规模性沙漠区域通过开发粮食产能提升基地来进行治理，后进行防护林造林。

（二）绿洲外围风沙危害区

1. 区域概况：该区域共有13万亩，主要位于G580公路西侧，塔瓦库勒乡以东。

2. 主要问题：蒸发量大、气候干旱，风沙活动频繁。

3. 主要防治措施：①引进杜仲产业，建设苗木繁育、采穗圃、叶林模式等基地，推动“生产+加工+科技”一体化发展橡胶、医药保健、功能饲料、生态绿化和碳汇等产业进行沙漠治理。②对部分区域进行光伏生态治沙。

（三）荒漠天然林区域

1. 区域概况：主要分布于玉龙喀什河、喀拉喀什河流域两岸，天然胡杨、柽柳林植被稀疏的地块。

2. 主要问题：由于过去人为破坏严重，急需修复和保护。

3. 主要防治措施：全面保护沙漠植被，落实荒漠生态保护，提升荒漠生态系统的功能和稳定性，充分利用洪水期，通过修建引水渠、引水口及疏浚引洪渠、疏通引洪口、修筑拦洪坝等综合治理工程，有计划地引洪、调度流域水资源，对退化的天然植被进行生态补水，开展天然林引洪灌溉，促进浅层地下水位持续回升，保护胡杨林和灌木林等荒漠原生植被，加快促进退化荒漠生态系统的正向演替。坚持以水资源的合理利用为前提，以林草植被保护为核心，坚持可持续发展，遵循天然林发育自然规律，实施天然林保育措施，采取各种途径保护、恢复荒漠区天然林。

# 第五章 主要任务及重点工程

坚持预防为主、实行沙化土地分类防护，全面落实各项防护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，从源头上有效控制土地沙化。依托“三北”工程、防沙治沙重点区域生态保护与修复重大工程，通过实施生物治沙、引洪灌溉、光伏治沙、特色沙产业发展、生态保护与修复等措施开展防沙治沙工作。

## 一、生物治沙

坚持科学治沙，宜乔则乔，宜草则草，宜灌则灌，宜沙则沙，合理配置林草植被类型和密度，坚持乔灌草相结合。利用本地乡土物种，通过科学有效的人工辅助和管理措施，将退化生态系统恢复到受人为干扰前的状态，实现荒漠生态系统生物多样性，结构和功能完整性、稳定性和可持续性。根据植物生物学特性，结合造林立地条件、造林目的等因素，选择适宜生长的乔灌木种植，如梭梭、柠条、沙蒿、花棒、沙拐枣等植物。

### （一）建设任务

2021—2030年规划生物治沙共106.027万亩。其中2021—2023年完成生物治沙30.62万亩，2024年完成生物治沙23.86万亩，2025—2026年完成生物治沙31.057万亩。2027—2030年完成生物治沙20.49万亩。

### （二）具体措施

坚持“以水定绿”原则，在绿洲边缘风沙危害区，根据主害风方向合理设置林网林带走向，选择适宜的栽植模式，实施节水灌溉，用好洪水期“弹性水”和矿化度大于2克/升的地下水，通过人工种植胡杨、沙枣、梭梭、柽柳、四翅滨藜、杜仲等耐旱耐盐碱、抗病虫害、根系发达的抗风沙乡土树种、草种，营造防风固沙林网、林带，实现防风阻沙。

- 农田防护林建设

（1）林带方向。主林带起主要的防护作用，走向与风沙主害风方向垂直；副林带起辅助防护作用，垂直于主林带，走向与风沙主害风方向平行。当主林带无法与主风向垂直时，其夹角不得小于45°。

（2）林带间距。防护林形成长方形网格，副林带间距大于主林带间距，林带间距可根据实际需要因地制宜适当调整：

在风沙危害严重区。主林带间距200—400米左右（根据树种确定，有效防护距离是树高的15—20倍），副林带500米，条田面积150—300亩。

在风沙危害中度区。农田防护林带主林带间距200—400米左右（根据树种确定，有效防护距离是树高的15—20倍），副林带700米，条田面积210—420亩。

在地下水位高、盐碱重的风沙危害严重区。主林带间距200—400米左右（根据树种确定，有效防护距离是树高的15—20倍），副林带间距500米，条田面积150—300亩。

在风沙危害较轻区。可适当加大主副林带间距，原则上加大林带间距比例控制在6%左右。

（3）林带配置。主林带以疏透结构为主，林带16—24行，可以配置林带（8—12行）+道路（4—6米宽），有条件的地区可铺设沙石路、柏油路+林带（8—12行）；副林带以通风结构为主，林带12—20行，可以配置林带（6—10行）+道路（3.8米宽）+林带（6—10行）+水渠（高于地面）。灌溉方式：滴灌为主，漫灌为辅。乔木株行距1米×2米，种植穴长宽深0.5米×0.5米×0.5米；灌木株行距1米×2米，种植穴长宽深0.4米×0.4米×0.4米；树种配置以混交为主，形成两层以上林冠；为提高林带防护范围，选择树体高大、冠幅适宜的树种进行造林，为提高林带经济效益，可以采取乔灌结合的方式种植林带，乔灌比为4:6。其他特殊情况可根据实际情况合理进行配置林带。

2. 绿洲边缘基干林带建设

根据绿洲边缘的不同部位及土地沙化、天然植被状况，因害设防、因地制宜配置基干林带。

（1）绿洲迎风面。为绿洲风沙危害最为严重区，在沙源地、植被稀疏情况下，采用乔灌带状混交模式，带宽设置30—50米。乔木株行距1米×2米，灌木株行距1米×2米。从绿洲内到外定植3—6行乔木、8—13行灌木混交种植。具备条件的基干林带外侧，可通过引洪灌溉等方式提高植被覆盖度，天然灌草植被覆盖度大于0.3时，可以适度降低带宽。耕作层土壤总盐碱大于0.3%时，不宜配置新疆杨等轻度耐盐碱树种。

（2）绿洲侧风面。为绿洲风沙危害中等区，在沙源地、植被稀疏情况下，采用乔灌混交模式，带宽设置20—30米。乔木株行距2米×2米；灌木株行距1米×3米。从绿洲内到外定植3—5行乔木、5—8行灌木混交种植。具备条件的基干林带外侧，可通过封沙育林、引洪灌溉等方式提高植被覆盖度，天然灌草植被盖度大于0.3时，可以适度降低带宽。耕作层土壤总盐碱大于0.3%时，不宜配置新疆杨等轻度耐盐碱树种。

（3）绿洲背风面。为绿洲风沙危害较轻区，在沙源地、植被稀疏情况下，采用乔灌混交模式，带宽设置为10—20米。乔木株行距为2米×3米；灌木株行距1米×4米。从绿洲内到外定植2—3行乔木、4—6行灌木混交种植。具备条件的基干林带外侧，可通过封沙育林、引洪灌溉等方式提高植被盖度，天然灌草植被盖度大于0.3时，可以适度降低带宽。耕作层土壤总盐碱大于0.3%时，不宜配置新疆杨等轻度耐盐碱树种。

3. 防沙阻沙带模式

（1）乔灌结合单带。在绿洲边缘营造抗旱、耐盐碱、耐瘠薄的乔木、灌木混交基干林带20—30米宽，乔木、灌木树种混交比例4:6，乔木株行距为2米×2米（“品字”形种植）；灌木株行距1米×3米，灌木可接种大芸，既有生态效益也有经济效益，解决后期基干林无人管理的问题。在具备条件的基干林带外侧，通过封沙育林、引洪灌溉等方式恢复原生灌草植被，提高植被盖度，其特点是林草结合，固沙阻沙结合，防沙阻沙效能最高。

（2）窄带多带式。梭梭、柽柳、四翅滨藜带状混交，二行一带，株行距均为1米×4米，带间距10米左右，共5—10带，总宽度50—100米为宜，节水效率高，阻沙性能优良。

（3）株行距1米×1米或1米×4米，梭梭、柽柳、四翅滨藜可接种大芸，既实现防沙治沙，也有经济效益，其特点既可以让企业参与防沙治沙，也可以宣传发动群众参与防沙治沙工作，实现防沙治沙和产业增收双赢。

表5-1和田县生物治沙树种推荐名录

| 乔木 | 灌木 | 草本 |
| --- | --- | --- |
| 胡杨、密胡杨、沙枣（大果沙枣）、酸枣、北美杨、新疆杨、钻天杨、箭杆杨、红枣、木瓜、小叶白蜡、泓森槐 | 柽柳、梭梭、沙拐枣、四翅滨藜、白刺、沙棘、枸杞、紫穗槐、大果蔷薇 | 大叶紫花苜蓿、骆驼刺、玫瑰花、景天、马兰 |

### （三）重点工程

和田县防沙治沙以生物治沙为主，根据土地沙化程度和治理情况，规划和田县草原改良建设项目、和田县防沙治沙杜仲综合产业园建设、光伏配套异地治沙、和田县沙化土地治理项目、和田县沙化土地治理项目（二期）等重点工程。

表5-2和田县生物治沙重点工程

| 项目名称 | 实施地点 | 实施规模（万亩） | 土地类型 | 实施 主体 | 项目进度安排（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025-2026 | 2027-2030 |
| 和田县草原改良建设项目 | 喀什塔什乡，朗如乡 | 10 | 林地 | 和田县林业和草原局 |  |  | 10 |
| 和田县防沙治沙杜仲综合产业园建设 | 阿瓦提乡、塔瓦库勒乡 | 12.4 | 未利用地 | 企业 | 6.4 | 6 |  |
| 光伏配套异地治沙 | 吾宗肖乡、色格孜库勒乡、塔瓦库勒乡、阿瓦提乡 | 4.5 | 未利用地 | 企业 | 1.5 |  | 3 |
| 和田县沙化土地治理项目 | 吾宗肖乡、色格孜库勒乡、塔瓦库勒乡、阿瓦提乡 | 5.34 | 未利用地 | 和田县林业和草原局 |  | 5.34 |  |
| 和田县沙化土地治理项目（二期） | 阿和公路沿线左侧 | 1 | 未利用地 | 和田县林业和草原局 |  | 1 |  |
| 和田县2023—2025年粮食产能提升工程 | 阿瓦提乡、吾宗肖乡、色格孜库勒乡 | 11.33 | 未利用地 | 和田县农业农村局 | 6.23 | 5.1 |  |

## 二、引洪灌溉

### （一）建设任务

规划胡杨林等荒漠天然林区域引洪灌溉共计12.23万亩。其中2021—2023年完成1.5万亩，2024年完成1.7万亩，2025—2026年，完成3万亩。2027—2030年，完成6.03万亩。

### （二）具体措施

2021年至2030年，每年6月-10月份在国家级公益林区开展引洪灌溉。通过对原有引洪渠道全面进行检查，根据实际情况被填埋的渠道开挖开通，渠坝被破坏的进行维修，保证水流通。水源无法流通的区域，新建引水口、渠道和闸口，提高林区生态输水效率。通过灌溉使天然林区荒漠植被得到逐步恢复，提高林区植被，使灌溉区及周边生态环境有效改善。使用喀拉喀什河河水，修建引洪至项目区，计划需水量为4922万m3。

### （三）重点工程

由和田县林业和草原局牵头实施天然林引洪灌溉项目。在和田县阿瓦提乡、色格孜库勒乡林地通过修建引水渠、引水口及疏浚引洪渠、疏通引洪口、修筑拦洪坝等综合治理工程，有计划地引洪、调度流域水资源，对退化的天然植被进行生态补水，开展天然林引洪灌溉，促进浅层地下水位持续回升，保护胡杨林和灌木林等荒漠原生植被。

## 三、光伏治沙

### （一）建设任务

2021—2030年规划完成光伏治沙共计15万亩。2024年完成1.5万亩，2025—2026年完成4.5万亩。2027—2030年完成光伏治沙9万亩。

### （二）具体措施

在全面保护生态前提下，将光伏开发与传统治沙相结合，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠地区建设光伏基地，利用光热资源、和田750千伏变电站电网接入的优势，结合储能电池、绿色矿业、绿色算力等下游产业等方式进行消纳，在荒漠戈壁集中连片布局光伏治沙项目，在光伏电站场区范围内及其周边需要治理的区域，工程、生物措施相结合，科学制定防沙治沙方案或草原修复方案。

### （三）重点工程

和田县50万千瓦集中式光伏治沙项目，位于和田县朗如乡，距和田750千伏变电站中心点直线距离14公里。周围有和田县昆仑工业园区，消纳情况：产生电量优先用于和田县昆仑工业园区和新材料产业园，自行消纳。

## 四、特色沙产业发展

在严格保护和有效治理的前提下，继续坚持“生态产业化，产业生态化”的发展思想，以巩固生态扶贫成果为重点，继续加强特色沙产业发展，推动传统沙产业升级，发挥区域光热、水土、生物资源优势，因地制宜，以水定地，坚持系统保护与合理利用相结合，荒漠化防治与沙产业发展相结合。以生态保护、合理适度为前提，避免破坏森林或林地资源，影响其生态功能。积极发展梭梭、柽柳、四翅滨藜等接种肉苁蓉，依托丰富的沙化土地资源和沙生植物资源，通过政策扶持、科技提升、强化服务等措施，加大沙产业开发建设力度，形成以沙区特色林果、林草种苗、林下经济为主的林草沙产业发展格局。

### （一）建设任务

加快建设“生产+加工+科技”一体化发展的产业链条完整的杜仲产业中心，完成12.4万亩杜仲种植；推动群众治沙，种植红柳、梭梭等灌木6.5万亩，可持续带动特色沙产业全面发展。

### （二）具体措施

结合沙漠锁边年度工作任务，坚持“扩大规模、自繁自育、压茬育苗、优质低价”的原则，选育“防虫、抗旱、抗病、抗风沙、抗高温、抗盐碱、根系发达”的先锋乡土良木良种，积极推进种苗基础培育建设。推广“企业+合作社+农户”利益共享的特色沙产业，重点在塔瓦库勒乡、阿瓦提乡、色格孜库勒乡建设红柳大芸等种植基地。根据2024—2030年塔克拉玛干沙漠边缘阻击战总体规划，计划完成人工造林23.24万亩，乔木造林按1.5米×2米、2米×2米、2×3米测算，用苗量167株/亩；灌木造林按1米×3米、1米×4米测算，用苗量200株/亩。2025—2030年，计划新繁育生态苗木1808万株，其中：灌木1808万株。按照灌木树种第2年出圃的要求，从2025年起，通过新增扩建、统筹预留等方式，稳定全县生态育苗面积，实现苗木供应保障“自给自足、优质低价”的工作目标。

表5-3 2025—2030年各乡镇育苗计划

| 乡镇 | 需灌木苗量（万株） | 育苗面积（亩） | 灌木育苗量（万株） |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔瓦库勒乡 | 367.3 | 183.65 | 367.3 |
| 阿瓦提乡 | 612.6 | 306.3 | 612.6 |
| 色格孜库勒乡 | 83.1 | 41.55 | 83.1 |
| 吾宗肖乡 | 5 | 2.5 | 5 |
| 英艾日克乡 | 740 | 370 | 740 |
| 合计 | 1808 | 904 | 1808 |

### （三）重点工程

1. 精准选育最优造林树种

（1）优选优育本土先锋树种。在前期实地调研及水资源论证的基础上，结合本地以往造林经验，按照“抗旱、抗病、抗高温，耐盐碱、耐瘠薄”的生物特征，坚持优先选育防风固沙、生长速度快、适宜本地生长的本土先锋良木良种，通过种子繁殖和扦插繁殖相结合的方式，选择优良单株进行育苗。2025年起，大力培育生态苗木树种，灌木类主要是柽柳、梭梭、四翅滨藜等。

（2）创新实验推荐树种。通过多种途径、多种经营方式，开展防沙治沙新品种、新模式的试验试种，计划创新试种造林树种。试验造林树种主要是杜仲。

2.系统规划锁边造林苗木

2024—2030年，沙漠锁边规划生物治沙人工造林23.24万亩。2024—2030年，乔灌木造林按照5:5测算，苗木需求4238.8万株，其中：乔木2070.8万株、灌木2168万株。

表5-4 沙漠锁边造林面积与苗木需求计划

单位：万亩、万株

| 乡镇 | 合计 |  | 2024年 |  | 2025—2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 造林面积 | 苗木需求 | 造林面积 | 苗木需求 | 造林面积 | 苗木需求 |
| 合计 | 23.24 | 4238.8 | 8.3 | 1445.5 | 14.94 | 2793.3 |
| 塔瓦库勒乡 | 15.5365 | 2704.7 | 7.9 | 1368.8 | 7.6365 | 1335.9 |
| 阿瓦提乡 | 3.163 | 629.3 |  |  | 3.163 | 629.3 |
| 色格孜库勒乡 | 0.4155 | 83.1 |  |  | 0.4155 | 83.1 |
| 吾宗肖乡 | 0.125 | 21.7 | 0.1 | 16.7 | 0.025 | 5 |
| 英艾日克乡 | 4 | 800 | 0.3 | 60 | 3.7 | 740 |

（1）培优备足2024年秋季造林苗木。2024年，规划新造林面积8.3万亩，苗木需求1445.5万株，其中：乔木造林6.5万亩、苗木需求1085.5万株，灌木造林1.8万亩、苗木需求360万株（和田县2024年1085.5万株杜仲苗木由企业内地采购），本地可出圃乔木41万株（新疆杨、大果沙枣）；其他部分通过播种造林、插条造林方式进行补充。

（2）压茬繁育2025—2030年造林苗木。2025—2030年，规划造林面积14.94万亩，苗木需求2793.3万株，其中：乔木造林5.9万亩、苗木需求985.3万株；灌木造林9.04万亩、苗木需求1808万株。2024年起，通过压茬育苗的方式，每年繁育苗木602.6万株，其中：灌木602.6万株。

3.科学布局种苗基地建设

根据乡镇生物治沙年度计划，通过巩固提升、优化调整、在现有206亩灌木育苗地块的基础上，新增扩建698亩基础性种苗基地，可满足9.04万亩人工灌木造林苗木需求。

（1）确保育苗前期要素保障。结合塔克拉玛干沙漠锁边规划，根据当前造林面积、树种及生态苗木需求量，按照压茬育苗的方式，巩固现有育苗面积、优化调整现有育苗基地、新建生态育苗繁育基地，2024年12月底前，完成新建育苗基地地块选择、土地平整、品种选择、繁育规模、水资源保障等前期准备工作。2025年春季开始，各乡镇生态苗木繁育工作全面铺开。5月底前完成国营苗圃的巩固提升、新建及优化，实现本地生态苗木自给自足且有富余。

（2）巩固提升现有育苗面积。充分利用现有生态树种育苗面积，提高育苗技术，通过人员培训、水肥管理、田间杂草清理、病虫害防治、留强除弱等方式，巩固提升全县427亩生态育苗基地，确保育苗成活率、苗木产量和质量。

（3）新建生态育苗繁育基地。结合全地区塔克拉玛干沙漠锁边规划，按照各乡镇年度生物治沙任务、人工造林面积、生态苗木需求量，大力培育柽柳、梭梭、四翅滨黎等本土乔灌木树种。

（4）统筹预留生态育苗基地。在满足163.42万亩人工造林苗木需求的基础上，按照“扩大规模、优质低价”的要求，2024年12月底前，采取“确定主体、签订协议、明确树种、明确价格、限定时限”的方式，统筹预留150亩苗木基地，实现苗木供应有保障，预留苗木有富余。

（5）做好治沙试验站建设，多树种、多形式进行试验试种，加快和田县塔克拉玛干沙漠防沙治沙试验站的建设。

## 五、生态保护与修复

在绿洲边缘地带通过采取人工造林种草、封沙育林育草、退化林修复、引洪灌溉植被修复等工程措施，加强绿洲—沙漠过渡带植被保护。在喀拉喀什河、玉龙喀什河两岸等处开展林草湿荒一体化建设，通过退化林修复、草原改良、水利工程建设等措施开展防沙治沙工作。提高防沙治沙成效，提升生态系统服务功能，全面推动形成区域沙化土地治理新格局。

（一）实施退化草原修复工程

以自然恢复为主，以人工修复为辅恢复草原植被，增强草原植被防风固沙和涵养水土的生态功能；通过实施种草改良（含人工种草、围栏封育、退化草原修复等措施），重建草原植被系统，不断完善退化草原生态修复模式，促进草原植被逐步恢复，改善草原生态环境，提升草原生态屏障功能；落实草畜平衡制度，减轻天然草原放牧压力，提高草原植被盖度，加快恢复草原植被。到2030年，完成退化草原治理31.81万亩。

（二）荒漠天然林保护和修复工程

以玉龙喀什河、喀拉喀什河流域为重点，对天然胡杨、柽柳林植被稀疏的地块，利用夏季洪水，通过修建引水渠、引水口等综合治理工程实施引洪补水、随水撒播胡杨、柽柳种子，开展天然林病虫害防治等措施对稀疏退化荒漠天然林进行人工促进更新，恢复荒漠原生植被，增加林草植被综合盖度，促进荒漠生态系统自我修复。

（三）湿地保护修复工程

坚持以自然恢复为主、自然修复与人工修复相结合的原则，因地制宜对湿地进行隔离保护，减少人为干扰，让湿地自然修复。开展野生动物栖息地保护和湿地有害生物防控，改善野生动物栖息地环境。通过标桩立界、封育、巡护、巡查等，保持湿地自然演替、更新和恢复湿地原生态特性。

# 第六章 保障措施

建立健全防沙治沙规划实施保障机制，加强组织管理，严格依法治沙，落实资金保障，坚持科学治沙，鼓励全民参与，稳步推进防沙治沙高质量发展。

## 一、强化组织保障

全面加强党对防沙治沙工作的全面领导，防沙治沙工作实行政府负责制，成立县委书记、县长任总指挥长、县委分管领导任常务指挥长、县分管领导任副指挥长，各乡镇主要领导及相关部门主要负责同志为成员的阻击战指挥部，县人民政府对防沙治沙负总责，林草行政主管部门负责组织、协调、指导全县防沙治沙工作，县发改、财政、自然资源、生态环境、水利、农业农村等行政主管部门，按照职能分工，各负其责，密切配合，统筹推进阻击战工作。

## 二、强化制度建设

严格贯彻落实有关法律法规，加大执法和监管力度，做到依法治理，依法管护，不断巩固和扩大防沙治沙工作成果。完善防沙治沙地方性法规制度、技术规程，建立完善荒漠生态效益补偿制度和防沙治沙奖励补助政策。严格实施国土空间用途管控、生态保护红线、沙化土地封禁保护修复、林草保护、沙区开发建设环境影响评价等制度，严格落实建设项目水资源论证和取水许可制度，加强水资源管理，保障生态用水。依法严厉打击破坏沙区植被和野生动植物资源、造成土地沙化及水土流失、非法征占用沙化土地等违法行为。实施工程质量责任制，保障工程建设质量和效益。加强法制教育和生态教育。

## 三、强化资金保障

积极跑办筹措中央预算资金、自治区财政资金等资金用于防沙治沙项目，在国家“三北”六期规划中期修编时将符合条件的防沙治沙项目应纳尽纳。防沙治沙项目资金大干大支持、小干小支持、不干不支持，结合实际，采取先干后补、干好再补、以奖代补的方式，用好乡村振兴衔接资金、产业到户扶持资金、林草项目、生态环境保护项目、水土保持项目、社会资金等，用于阻击战防沙治沙，以发展沙产业带动农民增收。

## 四、强化资源要素保障

坚持系统谋划，严格实施国土空间用途管控，留足必要的生态空间，自然资源部门优先确保防沙治沙生态用地，鼓励当地农牧民在离村庄较近的沙区，优先从事防沙治沙。水利部门统筹合理调配全县水资源，在优先保障国民经济用水的前提下，配置防沙治沙用水，有资金保障情况下推进沉砂池、渠道等设施建设，解决水资源时空分布极为不均，工程性缺水的问题，在落实《关于支持塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的九条措施》情况下保障生态用水。

## 五、强化科技支撑

加强基础科学和应用技术研究，针对工程建设中存在的关键性技术难题组织科研攻关，研究分析沙区植被与沙区灾害相关性，为因害设防、科学开展沙化防治工作提供决策依据。加强对治沙管理人员、基层技术人员和沙区农民的技术培训，完善技术推广和服务体系。完善沙化调查监测体系，提高监测时效，监测数据实时共享，及时发布沙化调查监测成果，不断推进科学治沙。

## 六、加强宣传教育

充分利用传统媒体和新媒体，大力开展防沙治沙宣传教育，鼓励基层群众自治组织、社会组织、志愿者开展防沙治沙宣传活动，引导全民参与，增强全民意识。实行防沙治沙表彰奖励制度，对在防沙治沙事业中取得显著成绩的单位和个人给予表彰奖励，通过树立和宣传防沙治沙先进人物典型，发挥榜样的激励、带动作用。加强生态文明教育基地建设，以国家沙漠公园等为载体，提供丰富多样的生态文化创意产品与服务，进一步发展沙漠文化、绿洲文化。

# 附表1：和田县防沙治沙规划目标总任务统计表

面积单位：万亩，装机容量单位：万千瓦

| 乡镇 | 2024—2030年目标任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 新增任务 |  |  |  |  |  |  |  | 三北六期任务 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 工程 | 生物 | 光伏治沙 |  | 粮食产能提升工程 | 戈壁设施农业 | 引洪 |  | 2024年 | 2025—2026年 | 2027—2030年 |
|  |  |  | 固沙 | 治沙 | 规模 | 装机容量 |  |  | 灌溉 |  |  |  |  |
| 合计 | 90.407 | 69.967 | 0 | 32.907 | 15 | 500 | 11.33 | 0 | 10.73 | 20.44 | 25.36 | 35.557 | 29.49 |
| 塔瓦库勒乡 | 16.1565 | 15.5365 | 0 | 15.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 8.17 | 7.842 | 0.1445 |
| 阿瓦提乡 | 19.807 | 18.04 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 6.73 | 1.77 | 3.11 | 12.533 | 4.164 |
| 色格孜库勒乡 | 6.7385 | 5.7855 | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 4 | 0.953 | 3.72 | 1.928 | 1.0905 |
| 吾宗肖乡 | 1.765 | 1.605 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0.16 | 1.48 | 0.285 | 0 |
| 英艾日克乡 | 4.512 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.3 | 0.212 | 4 |
| 朗如乡 | 20.6 | 16.6 | 0 | 4.6 | 12 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.51 | 7.5 | 11.59 |
| 喀什塔什乡 | 17.19 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 7.06 | 4.729 | 5.4 |
| 布扎克乡 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |
| 巴格其镇 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | 0 |
| 罕艾日克镇 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 |
| 百和镇 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0.1 |
| 老兵路和阿和公路交叉口 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

# 附表2：和田县防沙治沙规划2024年目标任务表

面积单位：万亩

| 乡镇 | 合计 | 人工造乔木 | 人工造灌木 | 退化林修复 | 粮食产能提升 | 光伏 | 引洪灌溉 | 草原改良 | 人工种草 | 草原围栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 25.36 | 6.5 | 1.8 | 0.57 | 6.23 | 1.5 | 1.7 | 4.3 | 0.3 | 2.46 |
| 塔瓦库勒乡 | 16.34 | 6.4 | 1.5 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 阿瓦提乡 | 6.98 |  |  | 0.01 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 色格孜库勒乡 | 3.34 | 0.1 |  | 0.27 | 1.27 |  | 1.7 |  |  |  |
| 吾宗肖乡 | 2.96 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 英艾日克乡 | 0.6 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朗如乡 | 3.02 |  |  | 0.01 |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 喀什塔什乡 | 7.06 |  |  |  |  |  |  | 4.3 | 0.3 | 2.46 |
| 巴格其镇 | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |

# 附表3：和田县防沙治沙规划标杆项目表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施规模（万亩） | 主要内容 | 项目进度安排（万亩） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年 | 2025—2026年 |
| 一 | 生物治沙 | 和田县防沙治沙杜仲综合产业园建设 | 12.40 | 建设苗木繁育、采穗圃、叶林模式等基地，推动“生产+加工+科技”一体化发展的产业链条完整的杜仲产业中心。 | 6.40 | 6.00 |
| 二 | 沙产业 | 光伏配套异地治沙 | 1.50 | 塔瓦库勒乡阿和公路旁，灌木造林1.5万亩；种植红柳；株行距1x4米，每亩约167株，共需苗250万株。 | 1.50 |  |